Раздел 1.Цели и задачи территориального планирования

1.1. Общие положения территориального планирования

Генеральный план сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации  выполнен в составе научно – исследовательской проектной работы по разработке  генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации  на основании  Градостроительного задания на выполнение научно-исследовательской проектной работы по разработке генерального плана сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Приложение №1 к муниципальному контракту №4 от 18.08.2011) и Градостроительного задания на выполнение научно-исследовательской проектной работы по разработке правил землепользования и застройки сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Приложение №2 к муниципальному контракту №4 от 18.08.2011).

В составе документации территориального планирования разработаны карты планировки Трубетчинского сельского поселения, правила землепользования и застройки, необходимые для регулирования градостроительной деятельности на территории данного поселения.

Целью данной работы является разработка соответствующей проектной документации, содействующей правильной организации хозяйственного строительства, обеспечения планирования дальнейшего развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребления населения.

При подготовке и разработке карт территориального планирования учтены положения законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-технических документов в области градостроительства, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации.

Документация территориального планирования является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия:

● формирования среды жизнедеятельности;

● направления и границы развития территорий сельских поселений;

● зонирование территорий;

● развитие инженерной инфраструктуры;

● развитие транспортной инфраструктуры;

● развитие социальной инфраструктуры;

● градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия;

● градостроительные требования к особо охраняемым природным территориям;

● градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию.

В документации территориального планирования Трубетчинского сельского поселения определяются:

● основные направления развития территории поселения с учётом:

- особенностей социально-экономического развития;

- природно-климатических условий;

- численности населения;

● зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

● меры по защите территории от воздействий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера;

● развитие инфраструктур:

- инженерной;

- транспортной;

- социальной.

● соотношение застроенной и незастроенной территории.

Основными задачами, которые решаются при разработке территориального планирования Трубетчинского сельского поселения являются:

● наиболее рациональное решение территориально-хозяйственного            устройства сельского поселения;

● формирование архитектурно-планировочной структуры и      функционального зонирования:

● развитие производства;

● сохранение и улучшение природной среды;

● сохранение памятников материальной культуры;

● обоснование границ;

● составление карты градостроительного зонирования;

● определение параметров развития важнейших отраслей хозяйства;

● оценка основных площадок, пригодных для строительства;

● организация массового отдыха;

● разработка оптимальной сети поселений и перспективной социальной    инфраструктуры.

Для выполнения поставленных задач региональные и местные власти должны стремиться  к реализации различных, в том числе политических и экономических программ пространственного развития,  что,  в  свою  очередь,  требует  наличия  демократических  легитимных  территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных объединений в развитии территориального планирования.

1.2. Статус Трубетчинского сельского поселения

Трубетчинский сельсовет расположен в западной части Добровского района Липецкой области с административным центром в селе Трубетчино. Общая площадь сельского поселения составляет 6565га. Общая численность населения проживающего на территории Трубетчинского района сельсовета составляет 2176 человека.

По территории сельского поселения проходят автобусные маршруты Доброе-Лебедянь, Доброе- Екатериновка, Липецк-Екатериновка; Липецк-Порой; Доброе – Хомяки.

Внешние связи села обеспечиваются автомобильным транспортом.

Проектное решение.

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- упорядочение  транзитного  автомобильного  движения  по  селу;

- развитие  маршрутной   сети;

- благоустройство  дорог  и  улиц;

Необходима   комплексная   реконструкция внешних  автодорог подходящих  к  с. Трубетчино:  благоустройство  и   улучшение покрытия   проезжей  части, организации водоотведения.  Рекомендуемая    ширина земельного полотна  и   покрытия   проезжей  части  на  дорогах районного  значения 11 и 6м; на  дорогах  областного  значения 15-10м и 9-7м.

Объездной дороги не предусматривается вследствие низкой интенсивности движения по транзитному направлению.

1.3.Предложения территориального планирования

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Трубетчинского сельсовета Добровского района и этапы их реализации.

Предложения по территориальному планированию направлены на развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на использование полномочий органа местного самоуправления Трубетчинский сельсовет.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных мероприятий, направленных на их решение.

Территория с.Трубетчино, определена в планировочной структуре сельского поселения как населенный пункт, имеющий потенциал роста. Это сельское поселение обладает достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеет промышленный и агропромышленный потенциал.

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по административно-территориальному устройству Трубетчинского сельского поселения;

- Предложения по размещению на территории поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

● Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов;

● Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

● Предложения по обеспечению населения поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

● Предложения по обеспечению населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

● Предложения по обеспечению населения поселения объектами библиотечного обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст.30,31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

● Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация     обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

● Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вызова бытовых отходов и мусора;

● Предложения по обеспечению территории поселения местами захоронения:

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения

● Предложения по обеспечению территории поселения мерами пожарной безопасности:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

●Предложения по  защите  природных  ресурсов  и  природного  наследия.

Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность поселения, повышают его рекреационную ценность и качество жизни.  Принимать  во  внимание  стратегию биологического и ландшафтного разнообразия. Комплексные стратегии использования водных  ресурсов  должны  охватывать,  помимо  прочего,  охрану  рек  и  водосборных  бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части  использования удобрений, очистку загрязненной воды и  т.д.  Для  защиты  качества  питьевой  воды  необходимо  следить,  чтобы  расширению  сетей водоснабжения  сопутствовал  соразмерный  рост  систем  канализации  и  очистки  стоков.  Территориальное  планирование  связано  с  восстановлением  и  сохранением  экологически значимых природных территорий.

1.4.Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

● земли сельскохозяйственного назначения;

● земли населенных пунктов;

● земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения● земли особо охраняемых территорий и объектов;

● земли лесного фонда;

● земли водного фонда;

● земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в том числе: собственность физических и юридических лиц, а также на государственную – федеральную и областную; муниципальную - районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Часть земельных участков на территориях поселения относится к муниципальной собственности, право на распоряжение такими землями имеет муниципальный район. Фактически, это те земли, на которых можно планировать размещение объектов муниципального значения. Согласно ст.14 №73-ФЗ от 03.06.2006 (в ред. 19.06.2007 №102-ФЗ) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы.

Территориальное отделение Управления Росреестра ведет учёт земель  в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно указать точную площадь каждой из категории применительно к территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет.

1.5.Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Трубетчинского сельского поселения Добровского района Липецкой области является одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения. Функциональное зонирование  определяет  хозяйственно-градостроительную  направленность  функциональных  зон, их  границы,  режимы  (регламенты)  использования  их  территории  и  является  одним  из  базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная  зона  –  это  территория  в  определенных  границах,  с  однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное  назначение  территории  понимается  как  преимущественный  вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

● определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

● привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

● разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент  использования  территории  выступает  как  совокупность  предпочтений  и   ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории  района  и  области,  здесь  выявлены  границы  и  предложен  режим  хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Трубетчинского сельсовета произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Трубетчинское сельское  поселение  обладает  достаточными  территориальными  и трудовыми ресурсами, имеют агропромышленный потенциал.

Проектом  рассмотрены  и  выделены  площадки  нового  градостроительного  освоения (резервные  территории,  благоприятные  для  использования  по  различному  функциональному назначению).

Раздел 2. Планируемые для размещения объекты капитального

строительства местного значения поселения

2.1. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водопроводов.

Водоотведение

Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации новой жилой застройки в с. Трубетчино с локальными очистными сооружениями, расположенными в границах Трубетчинского сельского поселения.

Электроснабжение

Для электроснабжения потребителей нового строительства в существующей жилой зоне потребуется развитие существующих сельских сетей 10 кВ. Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства на планируемых свободных территориях потребуется строительство сетей 10кВ, ТП, распределительного пункта.

Связь. Радиофикация. Телевидение.

Проводное  вещание  вновь  строящихся  жилых  зданий  и  предприятий  муниципального поселения предусматривается от радиотрансляционного узла с.Трубетчино. В районе будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения. На  перспективу  планируется  развитие  вещание  в  ФМ  диапазоне  с  возможностью  приема программ на всей территории сельских поселений.

Телевизионное  вещание   транслирует  программы  в  метровом  и дециметровом  диапазонах.  Планируется  расширение  количества  каналов  эфирного  вещания  и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

В  перспективе  предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения качества  телевизионного  вещания.  Развитие  системы  кабельного  телевидения  с  использованием оптико-волоконной  техники  дадут  возможность  предоставления  населению  мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории поселения предоставляются услуги операторами  сотовой  связи.  На  базе  этих  вышек  может  быть  организован  прием  спутниковых каналов  Internet  с  дальнейшим  доведением  их  до  населения  по  эфиру  и  кабельным  линиям  и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.

Основными  задачами  развития  средств  связи,  телекоммуникаций,  информационных технологий и теле - радиовещания района является:

-развитие  рынка  услуг  телефонной  связи  общего  пользования  и  сотовой  телефонии,  обновление  технической  базы  телефонной  связи  с  переходом  на  цифровые  АТС  и  оптические кабели;

-развитие  сети  почтовой  связи  и  расширение  новых  видов  услуг:  электронной  почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Липецкой области.

Возможности  по  трансляции  большего  (по  сравнению  с  сегодняшним  днем)  количества телерадиопрограмм,  а  также  доступа  в  сеть  Интернет  (в  том  числе  и  без  наличия  компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной  и  достоверной  информации.  Жители   поселения смогут  получать  различные инфокоммуникационные услуги, что привлечет молодежь для проживания в сельской местности.

Газоснабжение

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для районов малоэтажного индивидуального строительства

  - Объекты жилищного строительства

Согласно ст.14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации Трубетчинского сельсовета относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В порядке решения этих  вопросов основными мероприятиями являются:

● реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

● новое жилищное строительство;

● выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;

● реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

● решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в поселении, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на селе, создание условий для притока молодых специалистов;

● для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств дольщиков, вовлечение в жилищное строительство инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Объем нового жилищного строительства предполагается в размере 17500.м² общей площади, в том числе на свободных от застройки территориях –70 га, при расчетной жилищной обеспеченности 20 кв. м./чел.

Планируемые для размещения объекта жилищного строительства

| № п./п. | Наименование | Един. Измер. | Кол- во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная усадебная застройка на ранее отведенных участках | га | 70 | с.Трубетчино | Новое стр-во, разработка проектной документации | Расчетный срок |

2.3. Объекты социальной инфраструктуры

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

● создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организации культуры;

● организация библиотечного обслуживания;

● развитие массовой физической культуры и спорта.

2.4.Объекты массового отдыха жителей,

благоустройства и озеленения

Согласно ст.14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации поседения относятся:

● создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха;

● организация благоустройства и озеленения территории поселения.

2.5. Объекты специального назначения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ.

Для улучшения состояния экологии окружающей среды необходимо выполнить следующие мероприятия:

● Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях. На перспективу в населенных пунктах необходимо предусмотреть организацию очистных сооружений.

● Организовать прием вторичного сырья от населения, создав сеть приемных пунктов.

● Сельские населенные пункты необходимо обеспечивать достаточным количеством контейнеров для сбора ТБО. Контейнерные площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора  ТБО, рассортированного по видам. Размещение контейнерных площадок для сбора ТБО необходимо осуществить с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

● Обеспечить наличие контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха населения.

Планируемые для размещения объекты по организации сбора и вывоза бытовых отходов, биологических отходов.

| Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка для сбора ТБО | шт | 1 | Сельское поселение Трубетчинский сельсовет | Новое строительство | 1 оч. |

Согласно ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории Трубетчинского сельсовета находится 1 кладбище. Общая площадь кладбища составляет 9,0 га.

2.6. Объекты промышленного и агропромышленного комплекса

Согласно ст.17 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления относятся: принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, создание муниципальных предприятий, формирование и размещение муниципального заказа.

Основные задачи программных мероприятий по развитию экономики поселения:

● создание условий для притока инвестиций;

● развитие производства продукции сельского хозяйства  агропромышленными предприятиями населения;

● возрождение предприятий производства народных промыслов;

● создание условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.

Планируемые для размещения объекты агропромышленного комплекса.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Птицеводческая, животноводческая или свиноводческая ферма | объект | 1 | Сельское поселение Трубетчинский сельсовет | Новое стр-во | Расчетный срок |

2.7. Объекты культурного наследия

Работы по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений необходимо согласовывать с управлением культуры и искусства Липецкой области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

| № п/п | Наименование | Век | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадьба Князя Васильчикова | ХIХ в. | с. Трубетчино |
| 2 | Церковь Спаса Нерукотворного (Сергиевская) | ХIХ в. | 1,4 км к востоку от с. Трубетчино 1,8 км к северу от трассы Трубетчино - Доброе |

2.8. Объекты памятников археологии

| № п/п | Наименование | Объект археологии | Век | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лес Дача Родники | поселение | ХIХ в. | 1,4 км к востоку от с. Трубетчино 2,0 км к северу от трассы Трубетчино - Доброе |
| 2 | Лес Круглый | поселение | ХIХ в. | 1,4 км к востоку от с. Трубетчино 1,8 км к северу от трассы Трубетчино - Доброе |

Охранная зона объектов памятников археологии Трубетчинского сельского поселения составляет 20 м. Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В пределах установленных границ объектов памятников археологии устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.

Раздел 3. Охрана окружающей среды

Для улучшения экологической ситуации необходимо проведение комплекса мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

● организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

● озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

●создание упорядоченного автомобильного движения в населенных пунктах;

●благоустройство улиц и дорог.

Поверхностные воды и водоснабжение:

● из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции;

● предотвращение случаев загрязнения подземных и поверхностных вод неочищенными и необеззараженными сточными водами;

●общее оздоровление обстановки  в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнений;

● предотвращение действий сточных вод на водные объекты;

● замена ветхих водопроводных сетей и увеличение их протяженности;

● организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов.

●обеспечение количества питьевой воды, подаваемой населению, установление фильтров доочистки питьевой воды;

● оборудование зон санитарной охраны и поддержание необходимого санитарного режима в них;

● восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения;

● обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;

● рациональное использование и восстановление водных объектов; осуществление водохозяйственных и иных мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ.

Почвы:

● принятие мер по сохранению плодородия почв посредством защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений, облесение склонов, балок и оврагов;

● повышение эффективности органов местного самоуправления в области организации сбора, временного хранения и вызова ТБО;

Растительный и животный мир:

● увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах сельского поселения;

● проведение санитарных рубок и рубок ухода в лесных массивах; увеличение участков защитных лесонасаждений;

● охрана защитных лесных насаждений от пожаров, потравы скотом, самовольных вырубок;

● проведение лесозащитных мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса – лесопатологический мониторинг и наземные биологические меры борьбы (развешивание скворечников и огораживание муравейников);

● создание рекреационных лесопарковых зон;

● контроль за состоянием  особо охраняемых природных территорий;

● создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

3.1.  Водные объекты

Водный  объект  -  природный  или  искусственный  водоем,  водоток  либо  иной  объект,  постоянное  или  временное  сосредоточение  вод  в  котором  имеет  характерные  формы  и  признаки  водного  режима.

Водные  объекты  в  зависимости  от  особенностей  их  режима,  физико - географических,  морфометрических  и  других  особенностей  подразделяются  на: поверхностные  водные  объекты  и   подземные  водные  объекты.

К  поверхностным  водным  объектам  относятся:

1) водотоки  (реки,  ручьи,  каналы);
2) водоемы  (озера,  пруды,  обводненные  карьеры,  водохранилища);
3) болота;
4) природные  выходы  подземных  вод  (родники).

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

К подземным водным объектам относятся:
1) бассейны  подземных  вод;
2) водоносные  горизонты.
	Поверхностные  водные  объекты,  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  являются  водными  объектами  общего  пользования,  то  есть  общедоступными  водными  объектами.

Каждый  гражданин  вправе  иметь  доступ  к  водным  объектам  общего пользования  и  бесплатно  использовать  их  для  личных  и  бытовых  нужд.

Полоса  земли  вдоль  береговой  линии  водного  объекта  общего  пользования  (береговая  полоса)  предназначается  для  общего  пользования.  Ширина  береговой  полосы  водных  объектов  общего  пользования  составляет  двадцать метров.  Ширина  береговой  полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,  протяженность  которых от  истока  до  устья  не  более  чем  десять  километров,  составляет  пять  метров.

Для  целей  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения   должны использоваться  защищенные  от  загрязнения  и  засорения  поверхностные  водные объекты  и  подземные  водные  объекты,  пригодность  которых  для  указанных  целей  определяется  на  основании  санитарно-эпидемиологических  заключений.

Для   них  устанавливаются  зоны,  округа  санитарной  охраны  в  соответствии  с  законодательством  о  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения.

Забор  (изъятие)  водных  ресурсов  для  тушения  пожаров  допускается  из  любых  водных  объектов  без  какого-либо  разрешения,  бесплатно  и  в  необходимом  количестве для  ликвидации  пожаров.

Сброс  в  водные  объекты  и  захоронение  в  них  отходов  производства  и потребления  запрещаются.

При  эксплуатации  водохозяйственной  системы  запрещается:
1)  осуществлять  сброс  в  водные  объекты  сточных  вод,  не  подвергшихся  санитарной  очистке,  обезвреживанию,  а  также  сточных  вод,  не  соответствующих  требованиям  технических  регламентов;
2)  производить  забор  (изъятие)  водных  ресурсов  из  водного  объекта  в  объеме,  оказывающем  негативное  воздействие  на  водный  объект;
3)  осуществлять  сброс  в  водные  объекты  сточных  вод,  в  которых  содержатся  возбудители  инфекционных  заболеваний,  а  также   вредные  вещества,  для  которых  не  установлены  нормативы  предельно  допустимых  концентраций.

3.2.  Водоохранные зоны

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ водоохранными  зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к  береговой  линии  рек,  ручьев,  каналов,  озер,  водохранилищ  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а  также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и  растительного  мира.

Ширина  водоохранной  зоны  рек,  ручьев,  каналов,  озер,  водохранилищ  и  ширина  их  прибрежной  защитной  полосы  за  пределами  территорий  населённых  пунктов  устанавливаются  от  соответствующей  береговой  линии

Ширина  водоохранной  зоны  рек  или  ручьев  устанавливается  от  их  истока  для  рек  или  ручьев  протяженностью:
1) до  десяти  километров - в  размере  пятидесяти  метров;
2) от  десяти  до  пятидесяти  километров – в  размере  ста  метров;
3) от  пятидесяти  километров  и  более – в  размере  двухсот  метров.

Радиус  водоохранной  зоны  для  реки,  ручья  протяженностью  менее  десяти  километров  от  истока  до  устья  устанавливается  в размере пятидесяти метров.

Ширина  водоохранной  зоны  озера,  водохранилища  (за  исключением  озера,  расположенного  внутри  болота,  или  озера,  водохранилища  с  акваторией  менее  0,5  квадратного  километра)  устанавливается  в  размере  пятидесяти  метров.

В  Трубетчинском  сельском  поселении  установлены  следующие  водоохранные  зоны:

- Пруд Графский   – 50 метров;

- Пруд Курган на западе от с. Трубетчино – 50 метров;

- Пруд в районе государственного памятника поселкового значения Заповедь – 50 метров.

- Ручей на юге от с. Трубетчино – 50 метров.

3.3. Прибрежные  защитные  полосы

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в  границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные  защитные  полосы,  на  территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной  деятельности.

Для  реки,  ручья  протяженностью  менее  десяти  километров  от  истока  до  устья  водоохранная  зона  совпадает  с  прибрежной  защитной  полосой  и  составляет  пятьдесят  метров.

Ширина  прибрежной  защитной  полосы  устанавливается  в  зависимости  от  уклона  берега  водного  объекта  и  составляет  тридцать  метров  для  обратного  или  нулевого  уклона,  сорок  метров  для  уклона  до  трех  градусов  и  пятьдесят  метров  для  уклона  три  и  более  градуса.

Для  расположенных  в  границах  болот  проточных  и  сточных  озер  и  соответствующих  водотоков  ширина  прибрежной  защитной  полосы  устанавливается  в  размере  пятидесяти  метров.

В  границах  прибрежных  защитных  полос  запрещаются:
1) распашка  земель;
2) размещение  отвалов  размываемых  грунтов;
3) выпас  сельскохозяйственных  животных  и  организация  для  них  летних  лагерей,  ванн.

3.4. Лесные  объекты

Лес  является  экологической  системой   и  природным  ресурсом.  Леса  располагаются  на  землях  лесного  фонда  и  землях  иных  категорий.  Использование,  охрана,  защита,  воспроизводство  лесов  осуществляются  в  соответствии  с  целевым  назначением  земель,  на  которых  эти  леса  располагаются.  Лесные  участки  в  составе  земель  лесного  фонда  находятся  в  федеральной  собственности.

Граждане  имеют  право  свободно  и  бесплатно  пребывать  в  лесах  и   для  собственных  нужд  осуществлять  заготовку  и  сбор  дикорастущих  плодов,  ягод,  орехов,  грибов,  других  пригодных  для  употребления  в  пищу  лесных  ресурсов,  а  также  недревесных  лесных  ресурсов.

Освоение  лесов  осуществляется  в  целях  обеспечения  их  многоцелевого,  рационального,  непрерывного,  неистощительного  использования,  с  соблюдением  их  целевого  назначения  и  выполняемых  ими  полезных  функций.  Защитные  леса  подлежат  освоению  в  целях  сохранения  средообразующих,  водоохранных,  защитных,  санитарно-гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных  функций.

Использование  лесов  может  быть  следующих  видов:
1) заготовка  древесины;
2) заготовка  живицы;
3) заготовка  и сбор  недревесных  лесных  ресурсов;
4) заготовка  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбор  лекарственных  растений;
5) ведение  охотничьего  хозяйства  и  осуществление  охоты;
6) ведение  сельского  хозяйства;
7) осуществление  научно-исследовательской  деятельности,  образовательной  деятельности;
8) осуществление  рекреационной  деятельности;
9) создание  лесных  плантаций  и  их  эксплуатация;
10) выращивание  лесных  плодовых,  ягодных,  декоративных  растений,  лекарственных  растений;
11) выполнение  работ  по  геологическому  изучению  недр,  разработка  месторождений  полезных  ископаемых;
12) строительство  и  эксплуатация  водохранилищ  и  иных  искусственных  водных  объектов,  а  также  гидротехнических  сооружений  и  специализированных  портов; 
13) строительство,  реконструкция,  эксплуатация  линий  электропередачи,  линий  связи,  дорог,  трубопроводов  и  других  линейных  объектов; 
14) переработка  древесины  и  иных  лесных  ресурсов;
15) осуществление  религиозной  деятельности;
16) иные  виды.

Граждане  вправе  заготавливать  пищевые  лесные  ресурсы  (к  которым  относятся  дикорастущие  плоды,  ягоды,  орехи,  грибы,  семена,  березовый  сок  и  подобные  лесные  ресурсы)  и   собирать   лекарственные  растения   для  собственных  нужд.

Использование  гражданами  лесов  для  любительской  охоты  и  спортивной  охоты  осуществляется  без  предоставления  лесных  участков,  при  отсутствии  ограничений  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

Леса  могут  использоваться  для  ведения  сельского  хозяйства  (сенокошения,  выпаса  сельскохозяйственных  животных,  пчеловодства,   выращивания  сельскохозяйственных  культур)  и  иной  сельскохозяйственной  деятельности.

Леса  могут  использоваться  для  выращивания  лесных  плодовых,  ягодных,  декоративных  растений,  лекарственных  растений.

Леса  могут  использоваться  для  осуществления  научно-исследовательской  деятельности,  образовательной  деятельности  научными  организациями,  образовательными  организациями.

Леса  могут  использоваться  для  осуществления  рекреационной  деятельности  в  целях  организации  отдыха,  туризма,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности.  При  осуществлении  рекреационной  деятельности  в  лесах  допускается  возведение  временных  построек  на  лесных  участках  и  осуществление  их  благоустройства  (на  соответствующих  лесных  участках  допускается  возведение  физкультурно-оздоровительных,  спортивных  и  спортивно- технических  сооружений).  В  этом  случае  подлежат  сохранению  природные  ландшафты,  объекты  животного  мира,  растительного  мира,  водные  объекты.

Леса  подлежат  охране  от  пожаров,  от  загрязнения  (в  том  числе  радиоактивными  веществами)  и  от  иного  негативного  воздействия,  а  также  защите  от  вредных  организмов.

3.5. Гигиена атмосферного воздуха

Крупные промышленные объекты на территории района отсутствуют.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды в сельском поселении Трубетченский сельсовет являются:

- ООО Крупяной завод «Трубетчинский»;

- РТП «Трубетченское» сельское хозяйство;

- «Мехземстрой»;

Одним из мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха является организация предприятиями санитарно-защитных зон (СЗЗ). ООО Крупяной завод «Трубетчинский», «Мехземстрой», РТП «Трубетченское» поекты санитарно-защитных зон не разработали.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области исследования атмосферного воздуха в сельском поселении Трубетченский сельсовет не проводились, так как отсутствуют организованные источники загрязнения атмосферы. Из неорганизованных источников загрязнения атмосферы в сельском поселении Трубетченский сельсовет являются дороги общего назначения и сельхоз техника. Данные источники имеют кратковременный характер воздействия на атмосферный воздух и не вносят существенный вклад в загрязнение окружающей среды.

3.6. Гигиена водных объектов и водоснабжения

Состояние водных объектов. На территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет имеется 4 пруда.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» постоянный мониторинг за качеством воды поверхностных водных объектов не осуществляется.

Анализ состояния водных объектов района за 2011г. в сравнении с 2010г. показал, что доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, снизилась как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Превышения регистрировались в основном по содержанию марганца, железа, отмечались превышения показателей ОКБ, ТКБ. Нестандартных проб с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

В сельском поселении Трубетченский сельсовет не имеется системы централизованной канализации и очистных сооружений, кроме очистных сооружений Трубетчинского психоневрологического диспансера, которые также обслуживают часть прилегающих домов. Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды собираются в многочисленные выгребные ямы, большинство из которых не герметичны, своевременно не откачиваются, так как имеющийся в райцентре ассенизационный транспорт не способен вывести значительный объем сточных вод.

Неочищенными и необеззараженными сточными водами загрязняются почва, водопроводные колодцы на разводящей водопроводной сети, подземные воды.

Без системы централизованной канализации по санитарным и строительным нормам невозможно вести строительство многоквартирных жилых домов, крупных общественных зданий, детских учреждений, крупных производственных объектов, улучшить водоснабжение села. Таким образом, отсутствие системы централизованной канализации является одним из факторов, препятствующих социально-экономическому развитию данного населенного пункта.

Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основным водоносным горизонтом для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Трубетченский сельсовет является неоген-четвертичный и задонско-елецкий водоносный горизонт. Централизованное водоснабжение есть во всех населенных пунктах сельского поселения Трубетченский сельсовет.

С целью контроля за водоснабжением населения осуществляется постоянный мониторинг лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».

Питьевая вода в сельском поселении Трубетченский сельсовет отвечает гигиеническим нормативам по всем санитарно-химическим показателям.

Также следует отметить, что ненадлежащее санитарно-техническое состояние источников водоснабжения, водопроводов и сетей является дополнительным фактором, ухудшающим качество питьевой воды, поступающей населению.

В течение последних 5 лет возбудители инфекционных заболеваний из воды подземных источников не выделялись. На территории сельского поселения Трубетченский сельсовет не было зарегистрировано ни одной вспышки инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором. Но с целью предотвращения возможного загрязнения питьевой воды в период паводка коммунальным службам необходимо организовать работу по:

- осуществлению ревизий объектов водоснабжения, в т.ч. и водоразборных колонок (с целью ликвидации «смертников» и обеспечения герметизации сооружений) для которых существует возможность затопления (подтопления) паводковыми водами;

- обеспечению водопроводов достаточным запасом обеззараживающих реагентов (исходя из их суточного расходования), для проведения обеззараживания при ухудшении качества питьевой воды по микробиологическим показателям;

- осуществлению в сельских населенных пунктах систематического обеззараживания питьевой воды в общественных колодцах в период паводка (так как отсутствует точный перечень общественных колодцев пригодных для использования);

- выполнению постоянного производственного контроля за качеством питьевой воды с учетом паводковой ситуации.

3.7. Гигиена почвы

В сельском поселении Трубетченский сельсовет проводится работа по охране почв от загрязнения промышленными и бытовыми отходами, санитарной очистке территории, благоустройству, приведению в порядок улиц, жилой территории, посадке зеленых насаждений, установке ограждений павильонов, кладбищ.

Вывозом ТБО на территории сельского поселения Трубетченский сельсовет занимается МУП ЖКХ «Трубетчинское».

Планово-регулярная санитарная очистка в населённых пунктах организована.

В населенных пунктах сельского поселения Трубетченский сельсовет планово-регулярная санитарная очистка организована по системе несменяемых стандартных мусорных контейнеров. Организован вывоз ТБО из административных зданий, предприятий, магазинов.

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) на территории населенных пунктов на специально оборудованных площадках с твердых покрытием, а также на тротуарах, проездах, на грунте установлены стандартные контейнеры емкостью 0,75м3.

Кратность вывоза ТБО в населенных пунктах – 4 раза в месяц. Для вывоза ТБО из населенных пунктов у МУП ЖКХ «Трубетчинское» имеется специализированная техника. Также для вывоза ТБО привлекаются мусоровозы организаций и индивидуальных предпринимателей.

Основная масса твердых бытовых отходов вывозится специализированным транспортом на полигон ТБО Добровского района. Данный полигон расположен 3,3км западнее с.Доброе, введен в эксплуатацию в 2010 году.

При проведении строительных работ по полигону была рекультивирована старая усовершенствованная свалка ТБО, которая располагалась в этом районе. Общая площадь полигона 4,6га, проектная вместимость полигона около 100 тысяч м3 ТБО.

Согласно проекту, полигон состоит из 3-х очередей, расчетный срок эксплуатации 20 лет. Полигон организован по траншейному способу, в настоящее время отрыта одна траншея. Расчетная высота тела полигона 5,95-6,45м, имеется система дренажа для отвода фильтрата. Эксплуатация полигона производится ООО ЖКХ «Добровское», на нем постоянно работает бульдозер Б-10М, периодически работает экскаватор, который производит отгрузку грунта из кавальеров (отвалов) для изоляции уплотненных ТБО на полигоне.

Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям и емкостей осуществляется специальным транспортом МУП ЖКХ «Трубетчинское», ассенизационными машинами индивидуальных предпринимателей по заявочной системе в навозонакопитель бывшего животноводческого комплекса на северо-западной окраине с. Доброе. Очистных сооружений в районе нет.

Вывоз отходов с промышленных предприятий и предприятий животноводческого комплекса, отработанных ртутных ламп, свинцовых аккумуляторов осуществляется специализированным предприятиям ООО «Утиль» г.Липецк. Нефтешламы и нефтеоотходы утилизируются по договорам со специализированными организациями (ЗАО «Экос-Л», ЗАО НПП «Химмотолог-ЛМ», ООО «Утиль»).

В 2011г. лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на территории сельского поселения Трубетченский сельсовет были отобраны пробы почвы на санитарно-химические показатели, на микробиологические показатели, паразитологические показатели.

При этом все пробы отвечали гигиенически нормативам.

В целом экологическая обстановка в сельском поселении Трубетченский сельсовет благоприятная.

Согласно планам развития сельского поселения планируется увеличение численности населения на 824 человека. При этом возрастет водопотребление. Норма потребления воды (в т. ч. горячей) на одного человека – 250 л/сут или 0,25 м/сут. Соответственно водопотребление увеличится на 206 м/сут, и на 75190 м/сут. На основании этого необходимо строительство централизованной канализации с организацией очистных сооружений.

Также возрастет количество образования отходов. Количество отходов определяется по формуле:

Мотх = N x n, м³

Годовая норма образования отходов на 1 человека составляет 0,25 м³.

Соответственно образование отходов составит 206 м или 51,5 тонн в год.

Поэтому необходимо предусмотреть места для установки достаточного количества контейнеров ТБО с организацией мест для их установки. Также необходимо организовать место временного хранения отходов согласно санитарным правилам.

Раздел 4. Основные направления социально-экономического

и территориального развития

Документация территориального планирования Трубетчинского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного  развития.

Целью градостроительного развития является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение сложившихся условий. Для достижения указанной цели необходимо решения следующих задач:

● Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, по повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

● Развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

● Создание условий для миграционной привлекательности села, увеличение естественного прироста населения;

● Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

● Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;

● Сохранение и развитие зеленого фонда;

● Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

Основными принципами градостроительного  развития Трубетчинского сельского поселения являются:

● приоритетность природно-экологического подхода в решении задач по территориальному планированию;

● обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

● обеспечение интересов жителей в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

● обеспечение сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объектов транспортной , инженерной и социальной инфраструктур.

Кроме того, учтены положения утвержденных стратегий (программ) и решений, а именно:

● приоритетные направления и цели развития региона на долгосрочную перспективу, с учетом задач обеспечения национальной безопасности;

● оценку потенциала социально-экономического развития региона;

● выделение перспективных зон (территорий) опережающего развития, точек роста;

● содействие структурному реформированию экономики региона;

● механизмы обеспечения реализации стратегических приоритетов развития региона;

● взаимоувязку  краткосрочной политики и долгосрочных стратегических приоритетов развития региона;

● общий анализ экономического состояния региона;

● инфраструктурную обеспеченность;

● природно-ресурсный потенциал;

● рынок труда.

Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Трубетчинского сельского поселения

● Проведение комплекса мероприятий  по установлению (изменению) границ Трубетчинского сельсовета в порядке, определенном действующим законодательством.

● Установление и закрепление границ населенных пунктов в соответствии  с отображением на схеме границ земель, территории и ограничений.

● Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ муниципального образования.

Анализ инвестиционных площадок

Администрация Добровского муниципального района предлагает выделить земельный участок для размещения жилой застройки на территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристко - оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, учебно-туристические  тропы, трассы, детские и спортивнее лагеря, другие аналогичные объекты.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

- Раздел 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п./п. | Наименование объекта | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный Срок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 6565 | 6565 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | с. Трубетчино | га | 433 | 657 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки (% от общей площади в установленных границах) | га | 379,4 | 568,6 |
|  |  | % | 5,8 | 8,7 |
|  | по населенным пунктам: |  |  |  |
|  | с.Трубетчино | га | 379,4 | 568,6 |
|  |  | % | 5,8 | 8,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 286,1 | 427,5 |
|  |  | % | 4,4 | 6,5 |
| 3.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 175,6 | 175,6 |
|  |  | % | 2,7 | 2,7 |
| 3.1.2 | Зона личных подсобных хозяйств | га | 80,8 | 80,8 |
|  |  | % | 1,23 | 1,23 |
| 3.1.3 | Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов в 2-3 этажа | га | 3,1 | 3,1 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 |
| 3.1.4 | Зона развития жилой застройки | га | 26,6 | 168 |
|  |  | % | 0,41 | 2,56 |
| 3.2 | Общественно-деловая зона в том числе: | га | 27,2 | 27,2 |
|  |  | % | 0,41 | 0,41 |
| 3.2.1 | Зона делового, коммерческого и общественного назначения | га | 19,6 | 19,6 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 3.2.2 | Зона учреждений здравоохранения | га | 6,9 | 6,9 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
| 3.2.3 | Зона размещения культовых объектов | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 3.3 | Зона инженерных и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 119,8 | 121 |
|  |  | % | 1,82 | 1,84 |
| 3.3.1 | Зона сооружений и коммуникаций транспорта сельского поселения | га | 30 | 30 |
|  |  | % | 0,46 | 0,46 |
| 3.3.2 | Зона сооружений и коммуникаций транспорта населённого пункта | га | 45,5 | 46 |
|  |  | % | 0,69 | 0,7 |
| 3.3.3 | Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций | га | 44,3 | 45 |
|  |  | % | 0,67 | 0,68 |
| 4 | Производственные зоны, в том числе: | га | 23,9 | 115 |
|  |  | % | 0,36 | 1,75 |
| 4.1 | Зона производственных объектов I –II–III классов вредности (СЗЗ 1000-500-300м) | га | - | 63,3 |
|  |  | % | - | 0,96 |
| 4.2 | Зона производственных объектов IV –V классов вредности (СЗЗ 100-50м) | га | 23,9 | 46,8 |
|  |  | % | 0,36 | 0,71 |
| 5 | Природно-рекреационные зоны, в том числе: | га | 1940,1 | 1940,1 |
|  |  | % | 29,55 | 29,55 |
| 5.1 | Зона особо охраняемых природных территорий – государственные памятники природы областного и регионального значения | га | 412,4 | 412,4 |
|  |  | % | 6,28 | 6,28 |
| 5.2 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | 1468,7 | 1468,7 |
|  |  | % | 22,37 | 22,37 |
| 5.3 | Зона зелёных насаждений специального назначения | га | 59 | 59 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4096,4 | 3790,1 |
|  |  | % | 62,4 | 57,73 |
| 7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 36,5 | 153,4 |
|  |  | % | 0,56 | 2,34 |
| 7.1 | Зона кладбищ | га | 30,5 | 30,5 |
|  |  | % | 0,46 | 0,46 |
| 7.2 | Зона санитарно-технических сооружений и ТБО | га | - | 116,9 |
|  |  | % | - | 1,78 |
| 7.3 | Зона объектов водоснабжения | га | 6 | 6 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Зона акваторий, в том числе: | га | 35 | 35 |
|  |  | % | 0,53 | 0,53 |
| 8.1 | Зона государственных акваторий | га | 32,8 | 17,1 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
| 8.2 | Зона сельских акваторий | га | 2,2 | 17,9 |
|  |  | % | 0,03 | 0,27 |
| II | Население |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения поселения | чел. | 2176 | 3000 |
| 2 | Плотность населения | чел/га | 0,33 | 0,45 |
| 3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 338 | 590 |
|  |  | % | 15 | 16 |
| 3.2 | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1117 | 1397 |
|  |  | % | 59 | 60 |
| 3.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 721 | 989 |
|  |  | % | 26 | 24 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения, в том числе: | м2/чел. | 27,7 | 23,49 |
| 2 | Общий объем жилого фонда, в т.ч. | S общ, м2 | 49178 | 64302 |
|  |  | кол-во домов | 447 | 747 |
| 3 | Общий объем нового строительства (% от общего жилого фонда) , в т.ч. | S общ, м2 | - | 30120 |
|  |  | % | - | 46,84 |
| 4 | общий объем сохраняемого жилого фонда, в т.ч. | S общ, м2 | 34182 | - |
|  |  | % | 53,16 | - |
| 5 | Общий объем убыли жилого фонда, в том числе | S общ, м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | дошкольные учреждения | мест | 75 | 170 |
| 2 | школы | мест | 600 | 600 |
| 3 | учреждения здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
|  | стационары | коек | 27 | 41 |
|  | ФАП | пос/смену | 0 | 55 |
| 4 | физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |
|  | спортивные залы | м2 | 153 | 153 |
|  | плоскостные сооружения | 1000 м2 | 3,8 | 6,0 |
| 5 | Учреждения культуры | мест | 300 | 300 |
| 6 | библиотеки | тыс. том | 30 | 30 |
| 7 | объекты торгового назначения | м2 | 600 | 900 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | 20 | 122 |
| 8 | учреждения управления | м2 | 96 | 96,0 |
| 9 | учреждения ЖКХ | м2 | 64 | 64,0 |
| 10 | объекты бытового обслуживания | м2 | нет | 20,0 |
| 11 | объекты связи (АТС) | номеров | 512 | 1000 |
| 12 | объекты сотовой связи (антенные сооружения) | шт | 3 | 3 |
| V | Транспортные инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | протяженность линий пассажирского транспорта | км | нет | нет |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов в т.ч. | км | 23 | 29,0 |
|  | главных улиц | км | 10,8 | 10,8 |
|  | основных | км | 3,6 | 5,4 |
|  | второстепенных | км | 1,2 | 1,8 |
|  | проезды | км | 7,4 | 11,0 |
| VI | Инженерные сети |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение : |  |  |  |
| 1.1 | требуемое | м3/сут | 344,7 | 483,1 |
| 1.2 | водопотребление | м3/сут | 150 | 483,1 |
| 1.3 | протяженность сетей водоснабжения, в т.ч. | км | 15,5 |  |
| 2 | Электроснабжение: |  |  |  |
| 2.1 | потребность в электроэнергии | млн.кВт.час/год |  |  |
| 2.2 | потребление электроэнергии | млн.кВт.час/год |  |  |
| 2.3 | источники электроснабжения (мощность ТП) | кВА | 2989 | 3864 |
| 2.4 | протяженность сетей |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение: |  |  |  |
|  | источники подачи газа |  |  |  |
|  | протяженность сетей, в т.ч. |  | 32,6 |  |
| 3.1 | Высокого давления | км | 1,9 |  |
| 3.2 | Среднего давления | км | 8,3 |  |
| 3.3 | Низкого давления | км | 22,4 |  |
| 4.1 | охват населения телевизионным вещанием | % | 100 |  |
| 4.2 | обеспечение телефонной сетью общ. пользования |  | нет |  |

Раздел 6. Заключение

Разработка документации территориального планирования Трубетчинского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предлагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация документации территориального планирования предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные  методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. Реализацию генерального плана включает механизмы  как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений документации территориального планирования, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации документации территориального планирования сельского поселения Трубетчинский сельсовет.

В этом плане должны содержаться:

● решение об утверждении проекта правил землепользования и застройки;

● сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

● сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

● финансово–экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в документацию территориального планирования Поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план сельского поселения Трубетчинский сельсовет установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации. Соответственно, после утверждения внесенных изменений генерального плана, должны быть внесены изменения и в план реализации генерального плана.

Раздел 7. Графическая часть

Карты Трубетчинского сельского поселения смотри Том IV, листы 1-8.